Φύλλο Εργασίας 3

Τάξη: Γ΄ ΕΠΑ.Λ.

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Ενότητα: Ανόρθωση στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα/  Πλήρης Μονοφασική Ανόρθωση με Φίλτρο Πυκνωτή (Εξομάλυνση)

Στόχοι: Με τη μελέτη αυτού του φύλλου έργου οι μαθητές θα είναι σε θέση:

- να σχεδιάζουν το κύκλωμα της Πλήρους Μονοφασικής Ανόρθωσης με Φίλτρο Πυκνωτή (Εξομάλυνση)

- να σχεδιάζουν τη μορφή της Ανορθωμένης Τάσης μετά από Εξομάλυνση

- να περιγράφουν τη λειτουργία της Πλήρους Μονοφασικής Ανορθωτικής Διάταξης με φίλτρο πυκνωτή (Εξομάλυνση)

- να κατανοούν καλύτερα τις θεωρητικές γνώσεις της ενότητας αξιοποιώντας προσομοιώσεις

- να αξιοποιούν το πακέτο προσομοίωσης “Electronics Workbench” στη δημιουργία και παρατήρηση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων καθώς και στην παραμετροποίηση των στοιχείων τους.

- να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παίρνουν αποφάσεις.

Ερευνητικό ερώτημα: Αν συνδέσω έναν πυκνωτή παράλληλα στο φορτίο μετά την ανορθωτική Διάταξη τι θα συμβεί;

Όνομα μαθητή:

……………………………………………………………………………….

Χαιρετισμός

Αρχικά, παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο από το YouTube για να θυμηθούμε :

Εξομάλυνση με πυκνωτή

Δραστηριότητα 1. Κατασκευή Κυκλώματος Πλήρους Ανόρθωσης με Φίλτρο Πυκνωτή (Εξομάλυνση)

  - Ανοίξτε το πρόγραμμα προσομοίωσης Electronics Workbench (EWB) που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Βρείτε το κύκλωμα που κατασκευάσατε στο προηγούμενο μάθημα πατώντας file =>open=>“Πλήρης Ανόρθωση.ewb” και πατήστε OK. Προσθέστε αμέσως μετά τη γέφυρα διόδων   (ανορθωτική διάταξη) έναν πυκνωτή τιμής 1000 mF παράλληλα με την αντίσταση R όπως στο παρακάτω σχήμα. Δείτε το παρακάτω βίντεο : Βήματα για την κατασκευή του κυκλώματος

  - Γυρίστε το διακόπτη στη θέση On και κάντε διπλό κλικ στον παλμογράφο. Τι παρατηρείτε όσον αφορά την Εξομαλυσμένη κυματομορφή (κόκκινο χρώμα);

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  - Αλλάξτε την τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή σε αρχικά σε 300 mF και στη συνέχεια σε 100 mF. Τι συμπέρασμα βγάζετε; Πως η τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή επηρεάζει την εξομαλυσμένη τάση;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

Δραστηριότητα 2. Παρακολούθηση της Λειτουργίας του  Κυκλώματος της Απλής Ανόρθωσης σε προσομοίωση Falstad.

  - Αφιερώστε λίγο χρόνο και παρακολουθήστε πατώντας πάνω στο παρακάτω link  μια προσομοίωση «Paul Falstad». Στην προσομοίωση αυτή υπάρχει ένα κύκλωμα Πλήρης Ανόρθωσης με φίλτρο πυκνωτή στην οποία φαίνεται η κίνηση του ρεύματος σε κάθε χρονική στιγμή. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στον πυκνωτή : Falstad.

  - Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την προσομοίωση που μόλις είδατε (Δ. 2.1),

β) την Εξομαλυσμένη κυματομορφή που είδατε (Δ 1.2) και

γ) την Ανορθωμένη κυματομορφή πλήρους Ανόρθωσης που είδατε στο προηγούμενο μάθημα,

μπορείτε να περιγράψετε τη λειτουργία του πυκνωτή;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Δραστηριότητα 3. Σχεδιασμός Κυματομορφής σε μιλιμετρέ χαρτί.

  - Σχεδιάστε στο μιλιμετρέ χαρτί την Εξομαλυσμένη  κυματομορφή (U-t) της τάσης στην Πλήρη Ανόρθωση με γέφυρα.

  - Μετά τη μελέτη των Δραστηριοτήτων 1 και 2 μπορείτε να περιγράψετε τη λειτουργία του κυκλώματος της Πλήρης Μονοφασικής Ανόρθωσης με φίλτρο Πυκνωτή (Εξομάλυνση);

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Το παραπάνω φύλλο εργασίας το αποθηκεύετε με το όνομα σας και το ανεβάζετε σε ένα εικονικό πίνακα, δείτε τα βήματα εδώ και ανεβάστε τα εδώ στο link της ενότητας :  Ανόρθωση ΕΡ  ,  το σχέδιο της 3.1 παραπάνω, είναι πιο εύκολο αν το φωτογραφίσετε και στείλετε την φωτογραφία .

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης στην Ενότητα Ανόρθωση Εναλλασσόμενου Ρεύματος

Ερωτήσεις